# 1. STATİK RAPOR

## 1.1. Deprem Parametreleri

--- Deprem Parametreleri ---
DD2: Sds=0.428, Sd1=0.192, Tₚₐ=0.090s, Tₚᵦ=0.449s
DD3: Sds=0.169, Sd1=0.081, Tₚₐ=0.096s, Tₚᵦ=0.479s

--- Periyot Analizi (Denk. 4.27) ---
Hₙ=10.10m, Cₜ=0.080
Tₚₐ (Ampirik)=0.453s, Tₘₐₓ (1.4Tₚₐ)=0.635s
Hesapta Kullanılan T₁=0.453s
λ (Sae_DD3/Sae_DD2)=0.399

| Parametre | DD-2 | DD-3 |
| --- | --- | --- |
| Ss | 0.329 | 0.13 |
| S1 | 0.128 | 0.054 |
| PGA | 0.143 | 0.058 |
| PGV | 10.653 | 4.54 |
| Fs | 1.3 | 1.3 |
| F1 | 1.5 | 1.5 |
| Sds | 0.428 | 0.169 |
| Sd1 | 0.192 | 0.081 |

## 1.2. Spektrum Değerleri

Seçili periyotlardaki spektral ivme değerleri

| T | Sae_DD2 | Sae_DD3 |
| --- | --- | --- |
| s | g | g |
| Periyod | DD2 spektrum katsayısı | DD3 spektrum katsayısı |
| 0.000 | 0.171 | 0.068 |
| 0.090 | 0.428 | 0.163 |
| 0.100 | 0.428 | 0.169 |
| 0.250 | 0.428 | 0.169 |
| 0.350 | 0.428 | 0.169 |
| 0.450 | 0.427 | 0.169 |
| 0.500 | 0.384 | 0.162 |
| 0.650 | 0.295 | 0.125 |
| 0.750 | 0.256 | 0.108 |
| 0.900 | 0.213 | 0.090 |
| 1.000 | 0.192 | 0.081 |
| 1.150 | 0.167 | 0.070 |
| 1.250 | 0.154 | 0.065 |
| 1.400 | 0.137 | 0.058 |
| 1.500 | 0.128 | 0.054 |
| 2.000 | 0.096 | 0.041 |
| 2.400 | 0.080 | 0.034 |
| 3.000 | 0.064 | 0.027 |
| 3.400 | 0.056 | 0.024 |
| 4.000 | 0.048 | 0.020 |

Tepki Spectrumu

DD2 ve DD3 aynı grafik üzerinde